Jean-François LIEBAUT – Denis PENARD

SIN 65 : Prototypage d’un traitement de l’information analogique et numérique (PSoC)

Bac STI2D Formation des enseignants

- Choix d’un support local et cahier des charges du projet

Nous travaillons ici autour d’un système existant dans les trois académies Parisiennes, il s’agit d’un robot de transport filoguidé. Le dossier de présentation partiel du système est joint (non remis en forme version SysML pour l’instant). Sur ce robot une carte est dédiée à la détection d’obstacles via un capteur ultrasons (FP2) complétée par une partie logicielle intégrée dans la carte de traitement micro programmé (FP1).

Dans un but de diminution du nombre de composants on se propose d’intégrer le maximum de fonctions de ces cartes dans un circuit mixte programmable (micro, amplificateurs, comparateur). Cette diminution du nombre de composants à un impact environnemental que ce soit pour la fabrication de la carte (plus petite, moins de soudure) que pour le recyclage (moins de composants à récupérer et recycler).

  - Cahier des charges

Evolution technologique de la carte de détection d’obstacles dans le but de réduire sa taille et le nombre de composants. L’autre amélioration principale à apporter et l’ajout d’une liaison de communication I2C pour récupérer la distance de l’obstacle, ceci afin de pouvoir facilement augmenter le nombre de capteurs de détection d’obstacle (avant, arrière, côtés).

Points importants du cahier des charges possible :

- Plage de mesure du capteur de 10 cm à 2 m.

- Fonctionnement autonome (sans autres cartes).

- Liaison I2C fournissant la distance de l’obstacle en cm lorsqu’on lui demande.

- Nombre de composants minimal.

  - Documents de présentation

Fichier « Présentation robot.doc » fourni en présentation systémique ainsi que le schéma de la carte existante.

- Questionnement élève

  - Solution attendue

Une carte avec le circuit doubleur de tension (max232) ainsi que l’émetteur et le récepteur à ultra sons peut être donnée aux élèves (exemple de carte ci-après).

Il faut créer un signal de 8 salves à 40kHz (broche 5 du connecteur) ainsi que le même signal inversé (broche 4) pour les envoyer sur la petite carte (signal émis). Il faut aussi sortir une tension AGND (Vdd/2) pour « polariser » le signal de retour (broche 3).

Le signal de retour est récupéré sur la broche 2, il est « centré » sur AGND (Vdd/2). Il faut ajouter ensuite un amplificateur (PGA), un filtre (FBP2) puis un comparateur pour détecter le signal de retour.

Un compteur déclenché lors de l’émission de la salve s’arrête lorsque l’on détecte le retour. Le temps mesuré est l’image de la distance de l’obstacle (aller-retour).

On peut ensuite pour améliorer les performances du capteur quand la distance de l’obstacle augmente. On peut augmenter le gain de l’amplification au fur et à mesure que le compteur s’incrémente (pas à déterminer expérimentalement).

Une solution perfectible est donnée dans le projet PSoC Designer associé. Ce projet est ciblé sur un circuit CY8C27433. La distance de l’obstacle est affichée sur le LCD de la carte PSoC Eval 1, la liaison I2C est opérationnelle.

Attention dans ce projet, le signal de retour était référencé par rapport à la masse ce qui pose des soucis, d’où le schéma modifié donné ci-dessus.

Le travail peut s’inspirer de l’exemple de réalisation de radar d’aide au stationnement de voiture à l’aide de PSoC qui est disponible dans la note d’application an2291 de chez Cypress. La chaine de traitement de l’information est donnée sur la figure ci-dessous.

  - Etapes du travail élève

A vous de « jouer » !