# De:

# Annie.MEJEAN@somfy.com

# Date:

# Wed, 19 Jan 2005 17:03:22 +0100

# Pour:

# gerard.guiffault@ac-grenoble.fr, gerard.cordier@ac-grenoble.fr jean-louis.laratte@ac-grenoble.fr, ce.0740056J@ac.grenoble.f, Serge.NEUMAN@somfy.com, Michel.Hibon@ac.grenoble.fr, anne@crea-chamonix.org, gwladys@crea-chamonix.org

# CAHIER DES CHARGES : ( du 17 janvier 2005)

# Objectif :

Prototypage des stations du projet Phénoclim.

# Cadre :

Le projet Phénoclim étudie l’évolution du climat en corroborant les cycles annuels de la flore avec la température. Si l’étude de la flore se fait par observation, la mesure des températures doit être réalisée de manière automatique (ou semi-automatique). L’objectif de ce cahier des charges est de définir les stations de mesures

Une station en version basique se compose de :

- Un support

- Quatre capteurs de température échelonnés verticalement de sorte à avoir la température de l’air, du sol et détecter la présence de neige (température constante à 0°C)

- Un module de traitement incluant la gestion de l’énergie

- Un module d’envois des valeurs vers l’élément de transmission (GSM/GPRS)

- Un module GSM/GPRS pour envois des valeurs vers la base de données centrale.

- Un système de récupération des valeurs et de mise à disposition via une base de données centrale

En réponse à la contrainte d’expérimentation demandant des relevés réguliers, l’envoi et la réception des valeurs doivent pouvoir être faits de manière automatique.

# Cahier des charges pour une station

Une station doit pouvoir être disposée n’importe où dans la nature à condition que le terrain soit meuble (possibilité d’enfouissement de composants) et suffisamment dégagé pour l’entourer d’une protection (hors scope de ce CdC). Il doit de plus être correctement drainé et avoir une vue directe du ciel (sans conditions sur l’orientation et l’inclinaison).

Les mesures de température sont effectuées en 4 points situés sur une verticale :

- à 5 cm sous la surface du sol

- à la surface du sol

- à 30 cm du sol

- à 2m du sol

La sonde enterrée doit mesurer la température du sol pendant que les trois autres doivent mesurer la température de l’air (càd : sans perturbation venant du rayonnement solaire, du vent ainsi que de l’humidité).

De manière usuelle, le CREA utilise des sondes placées dans des tubes protecteurs remplis de mousse ou de gaze et ouverts aux deux extrémités de sorte à laisser passer l’air. La mousse ou la gaze permettent à la fois une tenue mécanique et d’éviter qu’un courant d’air lèche la sonde. Les tubes, un par sonde, sont eux-mêmes protégés du rayonnement direct du soleil par des demi-tubes plastiques orientés de telle sorte que le soleil ne tape jamais dessus.

Les températures mesurées se situent dans une plage

- de – 40°C

- à + 55°C.

Le besoin des chercheurs est d’avoir au niveau d’une base de données centrale, les valeurs brutes avec une précision de 0,1°C. ( possible après une phase d’étalonnage – de

–10° à +85°C

En l’absence d’un protocole de mesure défini par le CREA, la station réalise une mesure toutes les 5 ou 15  minutes (à la précision de l’horloge du µC près). Toutes les heures, le système envoie les données de l’heure écoulée. L’envoi pourrait avoir lieu toutes les 12h (à voir)

Cette solution peut être remise en cause afin de minimiser les besoins énergétiques de la station tout en en simplifiant la réalisation.

Les données doivent pouvoir être récupérées à plusieurs kilomètres de distance sans ajout de systèmes intermédiaires. La solution préférentielle est celle utilisant la téléphonie mobile. Au niveau de la station aucun contrôle n’est demandé. Toutefois, les données brutes doivent être garanties minimum toutes les deux heures pour chaque journée. Le défaut de ces valeurs est la seule indication d’un problème (ni l’auto diagnostiques ni la demande de maintenance ne sont demandés).

La base de données de stockage est un fichier texte incorporant les données séparées par un point-virgule et dont chaque ligne représente la réception d’une station. Chacune des lignes a un entête séparé des valeurs par un point-virgule et incorporant :

- l’identifiant de la station

- le jour de la réception

- l’heure (HH:MM:SS) de réception

eux-mêmes séparés par des points-virgules.

Le système est autonome en énergie. L’énergie disponible est surveillée de sorte à ce que le produit l’économise si nécessaire (l’intelligence privilégie alors la mesure et la mémorisation journalière des données brutes. Ces valeurs sont envoyées dès que le niveau énergétique le permet). De manière préférentielle, la station travaille sur une énergie non renouvelable. Dans cette configuration, les piles doivent garantir un fonctionnement d’au moins une année entre deux maintenances préventives. Le changement de pile peut faire perdre les données pour l’heure et la journée en cours.

Si la solution sur énergie primaire n’est pas possible, la station sera alimentée par des cellules photovoltaïques (PV) et une batterie. Aucune protection de surcharge n’est demandée. La taille du photovoltaïque est déterminée de sorte à fournir l’énergie sous un éclairage diffus. Aucune contrainte n’est mise sur le positionnement du PV sauf l’obligation de voir le ciel. Les problèmes de dégradation doivent être pris en compte (càd positionner le PV hors de porté tout en en simplifiant le changement).

L’objectif est de créer une station pérenne respectant les contraintes de délais (prototype pour juin 2005, réalisation des kits pour la rentrée scolaire 2005), coût (target < 50€ / station) et de robustesse (intervalle de maintenance > 1 an). La simplicité n’est pas critique (installation et maintenance effectuée par les chercheurs du CREA)

# Descriptif d’une station

Deux approches concurrentes sont étudiées dans la phase de prototypage :

- solution dite « électronique » + M2M module

Electronique

PV

M2M (TC45)

Protocole RS232

Sondes (2)

Accu.

1

3

4

5

GPRS

6

d’exploitation (abonnement auprès de l’opérateur). Les solutions (dons, sponsoring, partenariat, …) permettant de réduire ce coût seront explorées par le CREA et la Fondation Somfy.