CAHIER DES CHARGES FONCTIONNEL

STATION DE TEMPERATURE AUTOMATIQUE

PHENOCLIM V2

# CONTEXTE DU PROJET, OBJECTIFS

La phénologie est l’étude des variations, en fonction du climat, des phénomènes périodiques de la vie végétale et animale. La phénologie est un marqueur du climat, mais surtout un élément clé de l’adaptation des êtres vivants aux variations climatiques. Dans le contexte actuel de changement climatique, l’étude de la phénologie revêt une importance croissante car elle permet d’évaluer les effets d’un tel changement et la réponse des êtres vivants. Un certain nombre d’études scientifiques et réseaux d’observation en Europe portent sur la phénologie, mais aucun ne s’intéresse à l’évolution de la végétation dans les massifs montagneux. Le programme Phénoclim, lancé par le CREA (Centre de Recherches sur les Ecosystèmes d’Altitude) à l’automne 2004, vise à répondre à ce manque de données dans les Alpes.

Le programme Phénoclim a pour but la mise en place d’un réseau de suivi à long terme (10 années d’étude minimum) de la phénologie de la végétation dans les Alpes et l’analyse de l’évolution de cette phénologie en fonction des conditions locales : situation géographique, altitude, exposition et conditions climatiques.

Afin de corréler les évènements phénologiques  (changement de couleur des feuilles, chute des feuilles, débourrement, feuillaison, floraison…) aux conditions microclimatiques, des stations automatiques de mesure de température sont installées au niveau des zones de relevés phénologiques.

La Fondation Somfy a la volonté de soutenir ce projet Phénoclim en réalisant des stations de mesure de température innovantes et autonomes en partenariat avec le Lycée Charles Poncet, le Lycée Professionnel de la Vallée de l’Arve de Cluses et des ingénieurs Somfy.

L’objectif de ce Cahier Des Charges Fonctionnel (CDCF) est de définir ces stations automatiques de mesure de températures (version 2). Aujourd’hui, 40 stations version 1 avec collecte manuelle des données de température (carte mémoire relevée régulièrement) ont été livrés au CREA.

Le test grandeur nature réalisé depuis l’automne 2005 sur ces 40 premières stations a mis à jour des faiblesses dans la conception, la fabrication ou l’installation et dans la fiabilité de fonctionnement. Les 40 stations version 1 sont donc riches d’enseignement quant aux futurs choix de conception pour la version 2 qui fait l’objet de ce CDCF.

La version 2 est prévue pour 60 stations, ce qui fera un total de 100 stations.

# L’ENONCE FONCTIONNEL DU BESOIN

#### La station de température automatique Phénoclim version 2 (sP-V2) répond au besoin spécifique et innovant, de mesure de la température de l’air et du sol ; besoin émis par le CREA (Centre de Recherches sur les Ecosystèmes d’Altitude – Chamonix (74) ), dans le cadre de leur programme Phénoclim.

Une station sP-V2 doit mesurer les températures de l’air à trois niveaux (2m, 30cm, surface du sol), et la température du sol (à 5cm sous la surface) toutes les 15 minutes ; et ces données de température doivent être transmises via le réseau de téléphonie mobile sur le serveur informatique de l’utilisateur final-CREA.