- Variateur ATV12 - U3 (Convoyeur rouleaux) :

Tous les paramètres sont par défaut sauf :

Paramètres RW10

Menu : COnF

ACC	=	3	s

dEC	=	1.5	s

LSP	=	20	Hz

HSP	=	50	Hz

Menu : COnF  FULL  FLt-  tHt-

Ith	=	voir plaque moteur

Sens arrière Sur LI2

Menu : COnF  FUn 

rrS	=	L 2H

Paramètres AC60/AS60

Menu : COnF

ACC	=	3	s

dEC	=	2.5	s

LSP	=	30	Hz

HSP	=	50	Hz

Menu : COnF  FULL  FLt-  tHt-

Ith	=	1.4	A

Sens arrière Sur LI2

Menu : COnF  FUn 

rrS	=	L 2H

Remarque: Structure des menus ATV12