Objectif

- Moduler la luminosité  d’une lampe à partir d’un Smartphone ANDROID via une carte Arduino. La consigne  est fixée par un curseur sur l’écran du Smartphone.

Prérequis

L’application Android est identique à l’étude précédente

  - Voir ex4_arduino_curseur.apk

Configuration

La consigne analogique (0 à 5V) est générée  par la voie 3 du port d’E/S

La voie 3 est une sortie PWM munie d’un filtre RC pour extraire la valeur moyenne.

Programme de la carte Arduino

| Programme : 42_consigne analogique | Commentaires |
| --- | --- |
| //Définition des entrées sorties const int sortieAnalogique = 3; //Déclaration des variables word w; //mot qui reçoit les trames émises //Initialisation des E/S et communication void setup() { Serial.begin(9600); //vitesse de transmission pinMode(sortieAnalogique, OUTPUT); } //Programme principal void loop() { recevoir(); analogWrite(sortieAnalogique, w); delay(1000); } //procédure qui lit les trames de la tablette void recevoir(){ if (Serial.available()) { w=Serial.read(); Serial.flush(); } } //The end | Définition d’une sortie analogique (PWM) sur la broche 3 « w » va évoluer entre 0 et 255 Configuration du curseur sous APP Inventor Sortie 3 configurée en sortie La lampe est commandée par une consigne comprise entre 0 et 255 (0 à 5V en sortie 3) |