Objectif

- Commander une lampe à partir d’un Smartphone ANDROID via une carte Arduino. La consigne est donnée par un curseur sur l’écran

Prérequis

- Configurer la liaison Bluetooth des 2 unités de traitements

- Voir exemple 1_AppInv-Arduino_config Bluetooth

La configuration des liaisons Bluetooth n’est donc pas détaillée dans cette fiche

- Réaliser un programme Arduino traitant les trames de la liaison Bluetooth

- Voir exemple 2 _ Commander une lampe

Configuration

Le relais est piloté par la voie 7 du port d’E/S

La led 13 de la carte Arduino sera aussi commandée pour faciliter les essais de mise au point

Programme de la carte Arduino

| Programme : 1_arduino_bluetooth | Commentaires |
| --- | --- |
| //Définition des entrées sorties const int LED_PIN = 13; const int RELAIS=7; //Déclaration des variables word w; //mot qui reçoit les trames émises //Initialisation des E/S et communication void setup() { Serial.begin(9600); //vitesse de transmission pinMode(LED_PIN,OUTPUT) ; pinMode(RELAIS,OUTPUT) ; } //Programme principal void loop() { recevoir(); if (w>120) { digitalWrite(LED_PIN,HIGH); digitalWrite(RELAIS,HIGH); } else { digitalWrite(LED_PIN,LOW); digitalWrite(RELAIS,LOW); } delay(1000); } //procédure qui lit les trames de la tablette void recevoir(){ if (Serial.available()) { w=Serial.read(); Serial.flush(); } } //The end | Cette version comporte 2 modifications de la version : _2_arduino_recepteur_on_off « w » va évoluer entre 0 et 255 Configuration du curseur sous APP Inventor La lampe doit être commandée si la valeur est supérieure à 120 (arbitraire). Si trame Bluetooth > 120 Allumer Led Commander le relais Sinon Eteindre Led Ne plus commander le relais |

Application App Inventor du Smartphone

| Ecran du terminal | Composants installés |
| --- | --- |
|  | Slider est un potentiomètre. Je ne l’ai pas renommé pour faciliter son identification dans les composants. |

| Programme de l’application ANDROID | Commentaires |
| --- | --- |
|  | Liaison bluetooth non décrite Définition de la variable « consigne » comme un nombre. Prépositionnement à 50 (arbitraire) Lorque l’évènement «slider1 modifié» apparait Stocker sa valeur entière dans « consigne » Afficher dans la zone consigne la valeur « consigne » Si connection Bluetooth OK Emettre sur le port Bluetooth la valeur « consigne » |

Le programme marche mieux si vous procédez par « touché bref ». En effet si vous faites glisser le curseur, c’est la première acquisition qui est envoyée sur le port Bluetooth. Mon souhait était de faire un programme simple… Piste de solution : cadencement par une seconde horloge pour l’envoi de la consigne