Objectif

- Commande par SMS d’une lampe via une carte Arduino avec accusé de réception intégrant uen valeur numérique image du courant consommé.

Prérequis

- Voir exemple 7 _ Commande par SMS avec réponse

Remarque

La valeur mesurée doit être mise en forme. (0 à 1024)

Vous devrez prévoir la conversion en A (ou en W) en fonction de votre sonde de courant.

Cette conversion est réalisée dans App Inventor

Dans cet exemple, pour le résultat de la conversion analogique/numérique=1024, le courant est 1 A.

Configuration

Entrée analogique

x V/A

SMS

ON ou OFF

Etat renvoyé par Arduino : 0 à 1024

Programme de la carte Arduino

//Définition des entrées sorties const int LED_PIN = 13; const int RELAIS=7; int courant=A2; //Déclaration des variables word w; // valeur reçue du smartphone int reponse; // valeur renvoyée au smartphone //Initialisation des E/S et communication void setup() { Serial.begin(9600); //vitesse de transmission Bluetooth pinMode(LED_PIN,OUTPUT) ; pinMode(RELAIS,OUTPUT) ; pinMode(courant,INPUT); } //Programme principal void loop() { recevoir(); if (w>120) // vous pouvez aussi mettre ==1 en corrigeant sur les blocs de APP Inventor { digitalWrite(LED_PIN,HIGH); digitalWrite(RELAIS,HIGH); // réponse=1 retiré ; } else { digitalWrite(LED_PIN,LOW); digitalWrite(RELAIS,LOW); // réponse=0 retiré ; } delay(1000); reponse=analogRead(courant); envoyer(); } //procédure qui reçoit de la tablette void recevoir(){ if (Serial.available()) { w=Serial.read(); Serial.flush(); } } //procédure qui envoie à la tablette void envoyer() { Serial.print(reponse); Serial.flush(); }

Application App Inventor du Smartphone

| Ecran du terminal | Composants installés |
| --- | --- |
| . |  |

| Programme de l’application ANDROID | Commentaires |
| --- | --- |
|  | Retirer la gestion du BackgroundColor qui masque l’affichage de la valeur lue LE SMS n’est plus envoyé lorsque le retour est 1 mais lorsque la valeur remontée est non nulle (consommation établie). Coefficient de conversion de la grandeur mesurée |