Objectif

- Commande par SMS d’une lampe via une carte Arduino avec accusé de réception

Un téléphone tiers envoie des SMS « ON » ou « OFF » à votre Smartphone

La carte Arduino renvoie un accusé de l’action par « 1 » ou « 0 »

Le Smartphone transmet cette information par SMS au téléphone émetteur de la commande.

L’état de la lampe est visible sur le Smartphone par un carré jaune ou noir.

Prérequis

- Configurer la liaison Bluetooth des 2 unités de traitements

- Voir exemple 1_AppInv-Arduino_config Bluetooth

La configuration des liaisons Bluetooth n’est donc pas détaillée dans cette fiche

- Réaliser un programme Arduino traitant les trames de la liaison Bluetooth

- Voir exemple 2 _ Commander une lampe + exemple 3_ Commande vocale

Le programme de la carte Arduino ne sera pas détaillé car identique à l’application N°2

- Réaliser un programme commandant la lampe par SMS

- Voir exemple 6 _ Commande par SMS

Configuration

SMS

ON ou OFF

Etat renvoyé par Arduino : 1

Programme de la carte Arduino

//Définition des entrées sorties const int LED_PIN = 13; const int RELAIS=7; //Déclaration des variables word w; // valeur reçue du smartphone int reponse; // valeur renvoyée au smartphone //Initialisation des E/S et communication void setup() { Serial.begin(9600); //vitesse de transmission Bluetooth pinMode(LED_PIN,OUTPUT) ; pinMode(RELAIS,OUTPUT) ; } //Programme principal void loop() { recevoir(); if (w>120) // vous pouvez aussi mettre ==1 en corrigeant sur les blocs de APP Inventor { digitalWrite(LED_PIN,HIGH); digitalWrite(RELAIS,HIGH); reponse=1; } else { digitalWrite(LED_PIN,LOW); digitalWrite(RELAIS,LOW); reponse=0; } delay(1000); envoyer(); } //procédure qui reçoit de la tablette void recevoir(){ if (Serial.available()) { w=Serial.read(); Serial.flush(); } } //procédure qui envoie à la tablette void envoyer() { Serial.print(reponse); Serial.flush(); } //The end

Application App Inventor du Smartphone

| Ecran du terminal | Composants installés |
| --- | --- |
| L’état de la lampe est visible sur le Smartphone par un carré jaune ou noir. |  |

| Programme de l’application ANDROID | Commentaires |
| --- | --- |
|  | Définition de la variable « numéro de téléphone » comme un nombre Définition de la variable « single » comme un nombre* Evènement « réception d’un SMS » 2 variables sont alors disponibles : N° tel et contenu du SMS Afficher le contenu du SMS reçu Mettre à zéro « single » // voir commentaire * Si « text_SMS » = «ON » Envoyer la valeur 140 sur le port Bluetooth Si « text_SMS » = «OFF» Envoyer la valeur 0 sur le port Bluetooth L’arrière plan de la zone « rep-arduino » devient noir Afficher le contenu de la variable « num_de_tel » Stocker le N° de l’emetteur dans la variable « num_de_tel » |
|  | La programmation étant évènementielle, l’horloge2 a pour fonction de déclencher périodiquement ce traitement Si « text_SMS » = «ON » Si « rep_arduino » = «ON » // voir page suivante L’arrière plan de la zone « rep-arduino » devient jaune Si single = 0 N° de telephone d’un destinataire de SMS = variable « num_de_tel » Text du SMS = « Etat renvoyé … » + rep_arduino Envoyer SMS Single = 1 // Single sera remis à zéro lors de la reception d’un nouveau SMS (page précédente) |

*La variable single a pour objet d’éviter d’envoyer une rafale de SMS en retour.  Du vécu, au premier essai j’ai reçu 21 SMS d’un coup !!!

|  | Modification de la surveillance de l’état de la connexion Si la connexion Bluetooth est OK Lecture des trames émises par Arduino et affichage dans la zone « rep_arduino » |
| --- | --- |