DOSSIER TECHNIQUE

Données nécessaires à la définition du filtre à panier :

- Matériau :

Le filtre à panier est réalisé en acier inoxydable austénitique X2CrNiMo17-12-2

( Désignation numérique 1.4404 )

- Catégorie de construction :

Catégorie B2

- Pressions et températures :

- En situation normale de service :

  - Pression de service ; 3 bars

  - Pression de calcul ; 19 bars

  - Température de service ; 50°C

  - Température de calcul ; 50°C

- Contraintes dimensionnelles :

Surépaisseur de corrosion ; 0 mm

Diminution d'épaisseur de la tôle due au roulage; 0,3 mm

Tolérances sur les tôles ( classe A ) ; voir tableau ci-dessous

Tolérances sur les fonds ; voir tableau page 4

Fond NFE 81-102

- Extrait De La Norme NF E 81-100

Tolérance sur les épaisseurs des fonds

Pour un fond commandé à une épaisseur nominale E, l’épaisseur réelle mesurable après
mise en forme peut différer de E. non seulement en raison des tolérances sur l'épaisseur
de la tôle ou du feuillard initial, mais aussi en raison des modifications d’épaisseur
produites par la mise en forme. En général, l’épaisseur obtenue diffère selon
1’emplacement considéré sur le fond. L'épaisseur minimale dépend de la forme du fond, 
du matériau utilisé et du mode de fabrication du fond.

Sauf convention contraire. 1’épaisseur minimale garantie en tout point du fond “emini” est
donnée par le tableau 3 ci-dessous :

TABLEAU 3

| Fond | Norme | Epaisseur nominale | Epaisseur minimale |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | E | garantie “emini” |
|  |  | E < 10 mm | 0,80 E |
| PRC-ELL | NFE 81-101 /NFE 81-103 | E > 10mm | 0,85 E |
|  |  | E < 10 mm | 0,85 E |
| GRC | NFE 81-102 | E > 10mm | 0,90 E |
| MRC | NFE 81-104 | Toute valeur de E | 0,85 E |