## EXERCICE N°4

# PALETTISATION DANS UN FRAME

OBJECTIF:

Apprendre à utiliser les frames et la fonction « compose » pour réaliser une palettisation.

CAHIER DES CHARGES:

Le robot assure la dépalettisation de 10 pions en les empilant les uns sur les autres. La palette est située hors référentiel robot.

On demande:

Réaliser le programme de dépalettisation de 10 pions de la palette vers une pile.

Le pas de la palette est 50 mm et la hauteur des pions de 40 mm.

Les seuls points appris sont les points de position initiale (jDepart), d’origine de prise sur la palette (pOriginPrise défini dans le frame fPalette) et d’origine de pose sur la table (pOriginPose).

Le modèle utilisé (modeleEx4) assure la dépalettisation de la 1ère ligne.

- Définir les données de l’application et apprendre le frame et les points

- Tester le programme

- Modifier le programme afin de réaliser la 2ème ligne (les suivantes, voire un nombre quelconque de pièces)

X

Y

50

fPalette

pOriginPrise

50

Programme start()

begin

resetMotion(jDepart)

taskCreate "robot",100,palette()

end

Programme palette()

begin

nNbColonne=5

nNbligne=2

nHautPion=40

nPasColonne=50

nPasLigne=50

nApproZ=100

nNumPiece=0

open(tPince)

for nColonne=0 to nNbColonne-1

trDecalPal={nColonne*nPasColonne,0,0,0,0,0}

pPrise=compose(pOriginPrise,fPalette,trDecalPal)

trDecalpile={0,0,nColonne*nHautPion,0,0,0}

pPose=compose(pOriginPose,world,trDecalpile)

call prise(pPrise,nApproZ)

call pose(pPose,nApproZ)

endFor

movej(jDepart,tPince,mRapide)

waitEndMove()

end

programme prise(point pt,num nDistance)

variable locale : trsf trApp

begin

io:valve1=true

trApp={0,0,-nDistance,0,0,0}

movej(appro(pt,trApp),tPince,nom_speed)

movel(pt,tPince,nom_speed)

close(tPince)

movel(appro(pt,trApp),tPince,nom_speed)

end

programme pose(point pt,num nDistance)

variable locale : trsf trApp

begin

trApp={0,0,-nDistance,0,0,0}

movej(appro(pt,trApp),tPince,nom_speed)

movel(pt,tPince,nom_speed)

open(tPince)

movel(appro(pt,trApp),tPince,nom_speed)

end

pOriginPose