## EXERCICE N°2

# APPLICATION DE CHARGEMENT & DECHARGEMENT

Au début du cycle, Deux pions se trouvent en pA et en pC. A la fin du cycle, on désire que les deux pions se retrouvent en position inversée, pour cela on utilisera temporairement la position pB).

On demande:

Prendre le modèle d’application modeleEx2 puis remplacer dans le programme START les points pA1, pB1 et pC1 par des approches sur les points.

Ajouter des descripteurs de mouvements (mRapide et mLent) pour différentier les mouvements rapides d’approche avec lissage sur les points des mouvements lents d’insertion des pions.

Remplacer le premier mouvement par un mouvement de connexion (resetMotion).

Tester le programme une première fois en mode manuel.

Tester le programme en mode « debug » depuis le Gestionnaire de tâche. Pour cela avant de lancer le cycle, placer un point d’arrêt dans le programme « start » depuis l’éditeur.

pC1

pB1

pA1

pA

pB

pC

jDepart