# TOUR BI-BROCHE

BIGLIA B56SM

Le tour BIGLIA 56SM est un tour bi-broche présentant :

- Une broche principale avec axe C1

- Une tourelle supérieure X1-Z1 pouvant accueillir 12 postes dont 6 motorisés.

- Une contre-broche mobile avec double mouvement (« axe B » et mouvement radial.

- Une tourelle inférieure X2, Z2 pouvant accueillir 12 postes.

Possibilités d’usinage :

- Usinage simultané sur les deux broches

- Usinage avec les deux tourelles sur la broche principale

- Passage automatique des pièces de la broche principale à la contre-broche

- Usinage en barre jusqu’à diamètre 80mm

Document ressource   DRS 5

# TOUR BI-BROCHE

BIGLIA B56SM

| CAPACITE | Broche principale Tourelle supérieure | Broche secondaire Tourelle inférieure |
| --- | --- | --- |
| Diam. Maxi d’usinage de barre (mm) | 54 | 41 |
| Diam Maxi d’usinage en reprise (mm) | 200 | 160 |
| Longueur maxi usinable (mm) | 400 | 200 |
| Diam. Maxi en rotation (mm) | 300 | 200 |
| Distance entre les nez de broches ‘mm) | 790 |  |
| BROCHES |  |  |
| Gamme de rotation | 40-4000 | 40-4000 |
| Alésage de broche (mm) | 80 | 52 |
| Diamètre mandrin (mm) | 210 | 165 |
| Puissance moteur (kW) | 22-26(50%) | 5.5-7.5(50%) |
| TOURELLES |  |  |
| Nombre de position | 12 | 8 |
| Type | Bidirectionnelle | Bidirectionnelle |
| Temps d’indexage (sec) | 0.2 | 0.2 |
| Section des outils intérieurs | 25x25 | 25x25 |
| Diamètre des alésages | 32-40 | 32-40 |
| OUTILS ROTATIFS |  |  |
| Nombre de positions | 6 | 4 |
| Gamme de rotation variable | 100-3000 | 100-3000 |
| Puissance moteur | 1.5-3.7(50%) | 1.5-3.7(50%) |
| Capacité d’usinage (mm) | 18 et M16x1.5 | 18 et M16x1.5 |
| AXES |  |  |
| Course axe X (mm) | 220 | 135 |
| Course axe Z (mm) | 435 | 245 |
| Course axe B (mm) |  | 500 |
| Déplacement transversal contre-broche (mm) |  | 150 (hydraulique) |
| Avance rapide axe X (m/min) | 20 | 12 |
| Avance rapide axe Y (m/min) | 20 | 12 |
| Avance rapide axe B (m/min) |  | 20 |
| SYSTEME D’ARROSAGE |  |  |
| Capacité du bac (l) | 220 |  |
| Débit nominal (l/min) | 100 | 100 |
| Puissance électro-pompe (kW) | 1.4 | 1.4 |
| DIMENSIONS ET POIDS |  |  |
| Encombrement avec convoyeur (mm) | 4140x2310x2100 |  |
| Hauteur de broche au sol (mm) | 1050 |  |
| Poids (daN) | 7000 |  |

Document ressource   DRS 6

# TOUR BI-BROCHE

# BIGLIA B56SM

Document ressource   DRS 7

# TOUR BI-BROCHE

# BIGLIA B56SM

Document ressource   DRS 8

# TOUR BI-BROCHE

BIGLIA B56SM

Document ressource   DRS 9