| ATS | ACTIONNEURS HYDRAULIQUES | CONVERTIR |
| --- | --- | --- |
|  | RENDEMENT D'UNE POMPE |  |
| C, le couple du moteur d'entraînement , la vitesse angulaire de l'arbre d'entraînement de la pompe Qréel, le débit de la pompe Psréelle, la pression de sortie réelle du fluide Pe, la pression d'entrée du fluide Pertes volumétriques - Compressibilité du fluide - Fuites internes dues aux jeux de fonctionnement Qréel < Qthéorique; Pertes hydromécaniques - Frottements mécaniques des pièces en mouvement - Pertes de charge dues à la viscosité de l'huile (Psréelle-Pe) < (Psthéorique-Pe). Pompes à piston : Pompes centrifuges : |

| ATS | ACTIONNEURS HYDRAULIQUES | CONVERTIR |
| --- | --- | --- |
|  | RENDEMENT D'UN VERIN |  |
| Q, le débit de la chambre sous pression P, l'écart de pression sur le piston Fréelle, la force sur le piston Vréelle, la vitesse du piston Pertes volumétriques - Compressibilité du fluide - Fuites internes dues au joint Vréelle < Vthéorique; Pertes hydromécaniques - Frottements du joint sur le tube du vérin - Pertes de charge dues à la viscosité de l'huile Fréelle < Fthéorique. Vérin linéaire : |

| ATS | ACTIONNEURS ELECTRIQUES | CONVERTIR |
| --- | --- | --- |
|  | RENDEMENT D'UN MOTEUR A COURANT CONTINU |  |
| Uind, Iind, la tension et le courant d'induit Uexc, Iexc, la tension et le courant d'inducteur C, le couple utile sur l'arbre , la vitesse angulaire de l'arbre Pertes de l'inducteur - Pertes Joule dans l'inducteur si inducteur bobiné. L'excitation peut être variable, les constructeurs ne donnent que le rendement de l'induit. - Pertes Joule dans l'inducteur nulles pour un inducteur à aimant. Pertes de l'induit - Pertes Joule du bobinage d'induit - Pertes supplémentaires dans le contact balais-collecteur - Pertes fer d'induit (fonction de la vitesse de rotation) - Pertes mécaniques (frottements, ventilation) Puissance inférieure à 10 kW : Puissance supérieure à 10 kW : |  |  |
| ATS | ACTIONNEURS ELECTRIQUES | CONVERTIR |
|  | RENDEMENT D'UN MOTEUR A COURANT ALTERNATIF |  |
| Vs, Is, la tension et le courant efficaces par phase du stator , le déphasage entre tension et courant d'une même phase C, le couple utile sur l'arbre , la vitesse angulaire de l'arbre Pertes du stator - Pertes Joule dans l'inducteur Avec, RB la résistance entre phases du stator - Pertes fer stator Pertes du rotor - Pertes Joule rotor - Pertes mécaniques (frottements, ventilation) Puissance inférieure à 10 kW : Puissance supérieure à 10 kW : |  |  |

| ATS | LES RESEAUX |  |  |  | COMMUNIQUER |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | BUS DE TERRAIN |  |  |  |  |
| GENERALITES |  |  |  |  |  |
| TOPOLOGIE (BUS) |  |  | SUPPORT (PAIRE TORSADEE) |  |  |
| Liaison série (ex: Modbus, Can) |  |  | Liaison parallèle (ex: GPIB) |  |  |
| Liaison half duplex |  |  | Liaison full duplex |  |  |
| MOYENS D'ACCES |  |  |  |  |  |
| RESEAU MAITRE/ESCLAVE (ex: Modbus) Le maître est l'entité qui accorde l'accès au support L'esclave est l'entité qui répond à la sollicitation Liaison série |  | RESEAU MULTI-MAITRE (ex: Can) Chaque entité peut générer une requête de manière aléatoire. Traitement des collisions, décisions d'accès prioritaire Liaison série |  | RESEAU A BUS DE CONTROLE (ex: GPIB) Gestion d'instruments de mesure Liaison parallèle |  |
| CARACTERISTIQUES |  |  |  |  |  |
| MODBUS Jusqu'à 1300m sans répéteur Jusqu'à 19200 bits/sec Jusqu'à 256 octets de données |  | CAN Jusqu'à 1000 m à 20 kbits/sec Jusqu'à 40 m à 1 Mbits/sec 8 octets par trame de données |  | GPIB Jusqu'à 20 m Jusqu'à 30 appareils Jusqu'à 500000 échantillons/sec |  |

| ATS | LES RESEAUX | COMMUNIQUER |
| --- | --- | --- |
|  | TRAME MODBUS |  |
| Le maître envoie et reçoit une suite de caractères appelée trame. Chaque trame est divisée en 4 champs |  |  |
| Champ d'adresse (1 octet) |  |  |
| Champ opération (1 octet) |  |  |
| Champ de données (n octets) |  |  |
| Champ de contrôle (2 octets) |  |  |

| ATS | LES RESEAUX | COMMUNIQUER |
| --- | --- | --- |
|  | TRAME CAN |  |
| Trame de données |  |  |
| Trame de données SimNet (pilote de bateau) |  |  |
| Start of Frame (SOF); Champ d'arbitrage (Identificateur); Champ de commande; Champ de données; Champ de CRC; Champ d'acquittement (acknowledge); Fin de Trame. 1 bit dominant; 29 bits + 3bits (4 octets); 6 bits; 8 octets; 16 bits; 2 bits; 7 bits récessifs. |
| Principe de détection de collision |  |  |
| dans l'exemple ci-contre, 3 stations émettent simultanément. La station 1 puis la station 3 cessent d'émettre dès lors qu'une station émet un bit récessif et détecte un bit dominant. On appelle "état dominant" l'état 0 logique et "état récessif" l'état logique 1. |  |  |
| Compas du pilote de bateau(identifiant 09F11200h) |  |  |
| Donnée 0; Donnée 1; Donnée 2; Donnée 3; Donnée 4; Donnée 5; Donnée 6; Donnée 7. FF; cap (LSB); cap (MSB); FF; 7F; FF; 7F; FD. |
| Girouette/anémomètre (identifiant 09FD0205h) |  |  |
| Donnée 0; Donnée 1; Donnée 2; Donnée 3; Donnée 4; Donnée 5; Donnée 6; Donnée 7. FF; Vitesse du vent (LSB); Vitesse du vent (MSB); Angle de vent (LSB); Angle de vent (MSB); FA; FF; FF. |