|  | Epreuve E5 Acquisition et traitement des données. Levé de Bâti. |
| --- | --- |
| #### Compétences visées |  |  |
| Compétences; Compétences détaillées. C5 : Contrôler un appareil; C5 : Contrôler un appareil. C6 : Mettre en œuvre des moyens d’acquisition de données :; C6.1 : Installer l’appareil d’acquisition. C6.2 : Mettre en œuvre des moyens d’acquisition. |

# Contexte et Objectifs :

Vous êtes chargé(e) de compléter un plan au 1/500 réalisé par un de vos confrères. Sur ce dernier en effet le bâtiment préfabriqué n’y figure pas, c’est donc à vous de faire le travail. (ANNEXE 1 : IDENTIFICATION DU BATI à lever)

Votre responsable vous donne 3h00 pour réaliser cette tâche.

Le matériel disponible au cabinet ce jour est le suivant :

- Station totale leica TC605L (ANNEXE 2 : NOTICE D’UTILISATION DU TC605L)

- Station totale leica TCR 1205 (ANNEXE 3 : NOTICE D’UTILISATION DU TCR 1205)

| Premier temps | Vous contrôlerez votre appareil. |
| --- | --- |
| Second temps | En vue de lever le bâti identifié, vous proposerez une méthodologie de lever. |
| Troisième temps | Vous effectuerez le levé sur le terrain et fournirez vos résultats. |

Ressources disponibles :

ANNEXE 1 : IDENTIFICATION DU BATI à lever

ANNEXE 2 : NOTICE D’UTILISATION DU TC605L

ANNEXE 3 : NOTICE D’UTILISATION DU TCR 1205

ANNEXE 4 : TABLE DE CODIFICATION

ANNEXE 5 : NOTICE SIMPLIFIEE CONTROLES ET AJUSTEMENTS TC605

ANNEXE 6 : NOTICE SIMPLIFIEE CONTROLES ET AJUSTEMENTS TPS 1200

ANNEXE 7 : Coordonnées des points en RGF93-CC50 et NGF-IGN69)

# Contrôle de l’appareil

# (ANNEXE 5 : NOTICE SIMPLIFIEE CONTROLES ET AJUSTEMENTS TC605 et ANNEXE 6 : NOTICE SIMPLIFIEE CONTROLES ET AJUSTEMENTS TPS 1200.)

Avant de réaliser le levé qui vous est demandé, vous devez contrôler votre appareil et mettre en évidence les valeurs des erreurs déterminées.

## Mise en évidence et calcul des erreurs de l’appareil

Calculez les erreurs suivantes de votre appareil :

- Erreur d’index

- Erreur de collimation horizontale

- Erreur de constante additionnelle

| On donne | Résultats Attendus |
| --- | --- |
| - L’instrument de mesure à contrôler. | - Le candidat a su mettre en évidence les contrôles de l’appareil qu’il a choisi en respectant les protocoles du constructeur ou les règles de l’art. |

## Correction des erreurs

Ajustez électroniquement les erreurs de collimation horizontale et d’index de votre appareil en suivant la procédure du constructeur et saisissez la valeur de la constante additionnelle.

| On donne | Résultats Attendus |
| --- | --- |
| - La notice d’emploi et les caractéristiques techniques de l’instrument ; | - Les défauts et/ou erreurs mis en évidence sont corrigés ou mis en mémoire dans l’appareil. |

# Méthodologie du lever

# (ANNEXE 4 : TABLE DE CODIFICATION et ANNEXE 7 : Coordonnées des points en RGF93-CC50 et NGF-IGN69)

Sachant que vous lèverez en codifié les éléments demandés dans les systèmes de coordonnées RGF93-CC50 et NGF-IGN69 (on prendra comme correction d’altération linéaire : -21 ppm et comme réduction au niveau 0 : -5 ppm), Expliquez clairement votre démarche étape par étape. (Vous la présenterez à l’examinateur sous la forme de votre choix : Tableau, schémas………)

| On donne | Résultats Attendus |
| --- | --- |
| - Les corrections dues au système de projection ; - Les coordonnées des points à votre disposition | - Le mode opératoire est adapté. (Mise en place d’un cheminement polygonal par exemple……) - Les observations intègrent les contrôles adaptés (prise de points doubles……) |

# Réalisation du levé et transfert des données.

Conformément à votre démarche, on vous demande de :

## Réaliser le lever des points

| On donne | Résultats Attendus |
| --- | --- |
| - Les corrections dues au système de projection ; - Les coordonnées des points à votre disposition ; - la notice d’emploi et les caractéristiques techniques de l’instrument ; | - La mise en station (ou mise en place) du moyen d'acquisition est correctement effectuée. - Les paramètres nécessaires sont enregistrés dans l'appareil d'acquisition et contrôlés. (ht, hs, Nppm, points, références………) - Les équipements sont utilisés avec une bonne connaissance de leur technologie et en respectant les modes opératoires (distancemètres RL, IR………) - Les règles de sécurité sont respectées, y compris celles liées aux appareils |

## De produire le fichier numérique des mesures réalisées.

| On donne | Résultats Attendus |
| --- | --- |
| - Un ordinateur avec l’interface de transfert informatique adéquate ; - La notice pour transférer vos mesures de l’appareil vers l’ordinateur. | - L’étudiant transfert sous forme de fichier informatique le carnet de terrain des mesures réalisées (dans un format directement exploitable par le logiciel de traitement). - L’étudiant utilise correctement les moyens mis à sa disposition - Le fichier transmis est directement exploitable par un logiciel professionnel. - La densité de données acquises est adaptée - Les informations enregistrées sont exhaustives, couvrant l’ensemble de la prestation attendue ; |

ANNEXE 1 : IDENTIFICATION DU BATI à lever

Retour énoncé TP

Retour énoncé TP

Bâti à lever

Bâti à lever

Bâti à lever

Bâti à lever

ANNEXE 2 : NOTICE D’UTILISATION DU TC605L 1/2

Mise en route du TC605L

| Allumer le tachéomètre | Appuyer sur ON |
| --- | --- |
| Afficher le plomb optique laser | Laisser appuyé 2 secondes sur le bouton Pour quitter l’affichage du plomb optique, appuyer sur ESC. |
| Affecter un numéro au point suivant | Appuyer sur la touche PTNR : NIn : numéro du prochain point particulier (N° Individuel) No : numéro du prochain point (numérotation continue) hr : hauteur du réflecteur ( ne sert pas pour la codification) Déplacer la flèche devant NIn pour imposer la numérotation du point individuel. Déplacer la flèche devant No pour imposer de continuer la numérotation au point No. exemple : Nin=110 et No=35 : des points ont été levés jusqu’au numéro 34. Le prochain numéro attendu est le 35. En cas de choix du N° Individuel (NIn), le point levé sera le 110 puis la numérotation reprendra au n°35. En cas de choix du N° continue(No), le point levé sera le 35 puis la numérotation continuera au n°36. Cette manipulation doit être faite avant d’enregistrer le point. |
| Enregistrer un point | ALL : Enregistre Az, V et Dp affectés au numéro du point affiché DIST : Mesure la distance mais n’enregistre rien dans l’appareil REC : enregistre la distance mesurée avec la touche DIST et les angles Az et V dans la position actuelle de l’appareil. CODE : affecte un code au point + 4 infos maximum |
| Modes d’affichage des données du point | La touche DSP permet de modifier les informations affichées concernant le point (N° Hz V Dp, ou Hz V Dh Dni, ou N° X Y Z, ou No Cod Dh hr) |
| Affichage | : active/désactive le rétroéclairage de l’écran NUM : bascule l’affichage numérique/alphanumérique : 1 impulsion sur la touche 7 affiche le A 2 impulsions sur la touche 7 affiche le B 3 impulsions sur la touche 7 affiche le C ESC : efface le dernier caractère saisi |

Retour énoncé TP

Retour énoncé TP

ANNEXE 2 : NOTICE D’UTILISATION DU TC605L 2/2

ANNEXE 2 : NOTICE D’UTILISATION DU TC605L 2/2

Les menus

| Imposer une valeur de la lecture azimutale | Appuyer sur la touche MENU : 1-Hz Taper la valeur de la lecture azimutale désirée puis ENTR Taper sur ENTR pour fixer la valeur affichée, orienter l’appareil dans la direction désirée, puis taper sur ENTR pour libérer la valeur de l’appareil. |
| --- | --- |
| Rentrer des coordonnées de points dans l’appareil | Appuyer sur la touche MENU : 3-Utilitaires 1-Saisir 1-Coordonnées Saisir les coordonnées du point (X, Y, Z) |
| Chercher les mesures d’un point dans l’appareil | Appuyer sur la touche MENU : 3-Utilitaires 2-Chercher 1-Mesures Saisir le numéro du point cherché, puis taper sur ENTR Taper sur DSP jusqu’à voir les informations voulues |
| Visualiser les mesures d’un point dans l’appareil | Appuyer sur la touche MENU : 3-Utilitaires 3-Visualiser 1-Mesures Faire défiler les n° de points avec les flèches et , puis taper sur ENTR Taper sur DSP jusqu’à voir les informations voulues |
| Effacer un point de l’appareil | Appuyer sur la touche MENU : 3-Utilitaires 4-Effacer pt 1-Mesures Faire défiler les n° de points avec les flèches et , puis taper sur ENTR Effacer (OUI) ENTR |
| Effacer le contenu de l’appareil | Appuyer sur la touche MENU : 3-Utilitaires 5-Tout effacer 1-Mesures Effacer (OUI) ENTR 2-Coordonnées Effacer (OUI) ENTR 3-Liste codes Effacer (OUI) ENTR |
| Mettre en station et orienter l’appareil | Retour énoncé TP Retour énoncé TP Rentrer des coordonnées de la station et de la référence (voir ci-dessus) Appuyer sur la touche PROG : 2-Coord station Saisir le N° de station et la hauteur des tourillons (hi) Valider plusieurs fois Saisir le N° de la référence Valider, puis sortir des programmes. |

Les programmes

| Mettre en station et orienter l’appareil | Rentrer des coordonnées de la station et de la référence (voir ci-dessus) Appuyer sur la touche PROG : 2-Coord station Saisir le N° de station et la hauteur des tourillons (hi) Valider plusieurs fois Saisir le N° de la référence Valider, puis sortir des programmes. |
| --- | --- |
| Station libre | Appuyer sur la touche PROG : 3-Stat. Libre Saisir le N° de station et la hauteur des tourillons (hi), puis valider. 2 Positions : Oui : chaque référence doit être visée en position I et en position II Non : chaque référence doit être visée uniquement en position I Entrer le numéro de la première référence et la hauteur de prisme puis valider Viser la référence puis appuyer sur ALL. Reviser la référence en position 2 dans le cas ou « 2 Positions » a été choisi, sinon, entrer le numéro de la référence suivante et la hauteur de prisme, valider puis viser la référence suivante. Continuer comme pour la première référence. Lors de l’affichage « Calcul > Non », laisser non pour viser une autre référence, ou bien mettre Oui une fois que toutes les références ont été visées pour lancer le calcul des coordonnées de la station. Une fois le calcul terminé, l’appareil affiche différentes informations : X0, Y0, Z0 : les coordonnées de la station calculées par l’appareil Ori : la correction d’orientation par rapport à la valeur Hz initiale Hi : hauteur de l’instrument Mp : erreur moyenne de la position (planimétrie) du point de station Mh : erreur moyenne d’altitude du point de station Mo : erreur moyenne d’orientation Résidus : les résidus sont affichés pour chaque point mesuré. Enregistr > Oui : l’appareil propose d’enregistrer les coordonnées de la station qu’il a calculées. Valider, puis sortir des programmes. |
| Implanter un point | Appuyer sur la touche PROG : 4-Implantation Les coordonnées de la station sont affichées mais ne peuvent pas être modifiées (voir programme Mettre en station et orienter l’appareil) Entrer le numéro de point à implanter, puis valider. La rotation à effectuer s’affiche. Viser le prisme, puis appuyer sur Dist L’appareil indique le déplacement à effectuer pour implanter le bon point. |

ANNEXE 3: NOTICE D’UTILISATION DU TCR1205 1/2

Mise en route du TCR1205

| Allumer le tachéomètre | Appuyer sur PROG pendant 2 secondes |
| --- | --- |
| Afficher le plomb optique laser | Appuyer sur SHIFT, puis sur F12 Appuyer sur CONT ou F1 pour revenir au menu précédent |
| Affecter un numéro au point suivant | Modifier la valeur de ID Point (taper sur pour la modifier) |
| Créer un numéro de point individuel | Appuyer sur SHIFT F5 (INDIV), puis saisir le numéro du point. Après avoir enregistré le point la numérotation classique reprendra. |
| Annuler un numéro de point individuel | Appuyer sur SHIFT F5 (LIBRE), la numérotation classique reprend son cours. |
| Enregistrer un point | ALL : Enregistre Az, V et Dp affectés au numéro du point affiché DIST : Mesure la distance mais n’enregistre rien dans l’appareil REC : enregistre la distance mesurée avec la touche DIST et les angles Az et V dans la position actuelle de l’appareil. CODE : affecte un code au point + 4 infos maximum |
| Enregistrer un code | Appuyer sur SHIFT, puis sur F7 Taper le numéro du code dans la zone « Code libre » puis valider avec le bouton rouge. Saisir la valeur de chaque attribut puis valider avec le bouton rouge. Une fois le dernier attribut saisi, appuyer sur STOCK ou F1 pour enregistrer le code et revenir au menu précédent. |
| Exporter les données vers l’ordinateur | Dans le menu principal, taper 4 (Echanges...) Ensuite, taper 1 (Export Données depuis Job) Vérifier les informations suivantes : Export vers : Carte CF Répertoire : Data Job : nom de votre job Fich. Format : Choisir le format d’exportation Format d’exportation : GSI8____Pol-C3i.FRT : exportation en coordonnées polaires TAB___XYZCth.FRT : exportation en coordonnées cartésiennes Valider en cliquant sur CONT ou F1. Eteindre l’appareil, mettre la carte Compact Flash dans le lecteur de carte puis récupérer le fichier situé dans le dossier Data. |
| Orienter l’appareil | Rentrer des coordonnées de la station et de la référence (voir ci-dessus) Dans le menu principal, taper sur 1 (Lever), choisir son job puis appuyer sur F3 (STAT). Méthode : Référence connue Coord Station : Job Coordonnées Id Station : Sélectionner le numéro de la station dans la liste Ht Instrument : Saisir la hauteur des tourillons Valider par F1 (CONT). Id Arrière : Choisir la référence visée. Ht Réflecteur : Saisir la hauteur de prisme Taper sur F2 (DIST) pour lancer l’orientation de l’appareil si le prisme est sur la référence. Pour une référence visée sans prisme, taper sur F1 (OK). |

Retour énoncé TP

Retour énoncé TP

Les menus

| Imposer une valeur de la lecture azimutale | Appuyer sur la touche F5 (HZ0) : Descendre le curseur sur la ligne Gisement Taper la valeur de la lecture azimutale désirée puis ENTR Appuyer sur la touche F1 (OK). |
| --- | --- |
| Mettre la lecture azimutale de l’appareil à 0 | Appuyer sur la touche F5 (HZ0) Appuyer sur la touche F4 (HZ=0) Appuyer sur la touche F1 (OK). |
| Rentrer des coordonnées de points dans l’appareil | Revenir au menu principal Appuyez sur 3-Gestion… Appuyez sur 2-Données… Appuyez sur F2 (NOUV) Saisir le numéro et les coordonnées du point Appuyer sur la touche F1 (STOCK). |
| Visualiser les mesures d’un point dans l’appareil | Appuyer sur la touche F8 : Descendre le curseur sur le numéro du point Appuyez sur F3 (MODIF) |
| Effacer un point de l’appareil | Appuyer sur la touche F8 : Descendre le curseur sur le numéro du point Appuyez sur F4 (SUPP) |
| Créer un job | Appuyez sur 3-Gestion… Puis 1- Jobs Puis F2 : NOUV Complétez les informations puis validez en appuyant sur F1 : STOCK |
| Changer le type d’onde (infrarouge/laser) | Appuyer en haut de l’écran sur IR ou RL suivant que l’appareil soit en infrarouge ou en laser. Choisissez RL ou IR comme mode EDM. |
| Copier des points d’un autre job | Revenir au menu principal Appuyez sur 4-Echanges… Appuyez sur 3-Copie Points entre Jobs… De Job : Sélectionner le Job qui contient les points à copier A Job : Sélectionner le Job dans lequel il faut copier les points Appuyez sur F4 (FILT) pour choisir les points à copier Appuyez sur F1 (CONT) pour valider. Appuyez sur F5 (DONNE) pour lister les points qui seront copiés Appuyez sur F1 (CONT) pour valider. Appuyez sur F1 (CONT) pour copier les points. |
| Affichage | NUM/->NUM (ou F6) : bascule l’affichage numérique/alphanumérique : 1 impulsion sur la touche 7 affiche le A 2 impulsions sur la touche 7 affiche le B 3 impulsions sur la touche 7 affiche le C CE : efface le dernier caractère saisi |

F8 : points enregistrés

F11 : basculement Infrarouge / Rayon laser

Shift F5 : numéro individuel

Shift F7 : saisie de code

Shift F12 : affiche la nivelle électronique et le plomb laser

ANNEXE 3 : NOTICE D’UTILISATION DU TCR1205 2/2

ANNEXE 3 : NOTICE D’UTILISATION DU TCR1205 2/2

Retour énoncé TP

Retour énoncé TP

ANNEXE 4 : TABLE DE CODIFICATION 1/2

Retour énoncé

Retour énoncé

ANNEXE 4 : TABLE DE CODIFICATION 2/2

Retour énoncé

Retour énoncé

Retour énoncé

Retour énoncé

ANNEXE 5 : NOTICE SIMPLIFIEE CONTROLES ET AJUSTEMENTS TC605

Retour énoncé

Retour énoncé

ANNEXE 6 : NOTICE SIMPLIFIEE CONTROLES ET AJUSTEMENTS TPS1200

ANNEXE 7 : Coordonnées des points en RGF93-CC50 et NGF-IGN69 (1/7)

| N° | E | N | Z |
| --- | --- | --- | --- |
| 498 | 1 699 914.22 | 9 272 470.36 | 37.94 |
| GPS2 | 1 699 919.13 | 9 272 242.61 | 37.73 |
| 530 | 1 700 173.34 | 9 272 568.29 | 34.35 |
| GPS1 | 1 699 849.84 | 9 272 447.32 | 38.67 |
| GPS4 | 1 699 894.08 | 9 272 322.27 | 38.05 |
| ant pompiers | 1 700 074,46 | 9 272 577,78 | 63.68 |

Vers site 5932802

Vers site 5932801

Antenne

pompiers

4986

GPSP4

530

GPS1715

GPS2

GPS

Vers site 5932802

Vers site 5932801

Antenne

pompiers

4986

GPSP4

530

GPS1715

GPS2

GPS

Coordonnées des sites 5932801 et 5932802 : voir fiches géodésiques jointes

Coordonnées des sites 5932801 et 5932802 : voir fiches géodésiques jointes

Retour énoncé

Retour énoncé

Retour énoncé

Retour énoncé

ANNEXE 7 (2/7)

ANNEXE 7 (2/7)

Retour énoncé

Retour énoncé

ANNEXE 7 (3/7)

ANNEXE 7 (3/7)

Retour énoncé

Retour énoncé

ANNEXE 7 (4/7)

ANNEXE 7 (4/7)

Retour énoncé

Retour énoncé

ANNEXE 7 (5/7)

ANNEXE 7 (5/7)

Retour énoncé

Retour énoncé

ANNEXE 7 (6/7)

ANNEXE 7 (6/7)

Retour énoncé

Retour énoncé

ANNEXE 7 (7/7)

ANNEXE 7 (7/7)